MŰSZAKI LEÍRÁS

A

BUDAPEST VI. KER. ZICHY JENŐ UTCA 42. SZÁMBAN ELKÉSZÜLŐ LAKÁSOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

VÁRHATÓ BEFEJEZÉS 2020.12.30.

Az Épület általánosan

Az épület meglévő földszint és I. emelettel rendelkezik, erre 4 új szint került ráépítésre, 13 db lakással, melyből kettő belső két szintes. Az épületet jellemezni fogja a zöld területek kialakítása. Az udvar gyönyörűen parkosításra került, valamint a homlokzatokon lefutó zöld növények zárják majd körbe az épületet. Egy tenyérnyi zöldmező a város szívében.

A KÖZÖS TERÜLETEK meglévő szintek kialakítása

Folyosók, Lépcsőház

Épület bejárati ajtó	A eredeti bejárati kaput újítottuk fel teljes körűen, kaputelefonos beléptető rendszerrel.

Külső nyílászáró	A meglévő szinteken a nyílászárók egységes festést kaptak.

Lépcsőház falazat	Az oldalfalak és a mennyezet egységes festést kap

Lépcsőház járófelület	A korábbi húzott lépcsőkarokat elbontottuk, helyette új monolit rendszerű lépcsőkarok kerültek kialakítása, amelynek orsó terében helyeztük el egy teljesen új modern liftet. A járófelületeket fagyálló gress lappal burkoltuk.

Függőfolyosó	Teljesen új függőfolyosók kerültek kiépítésre, melyeket fagyálló gress lappal burkoltunk.

Udvar	A belső udvar parkosításra került, automata öntözőrendszerrel.

Az új tetőtér szerkezeti kialakítása

Födémek	Első szinten vasbeton (monolit) födém, burkolat alatt lépésálló hangszigetelés és aljzatbeton készítésével.

Vízszigetelés	Modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, teraszokon és fürdőszobákban kent vízszigeteléssel.

Falazat (tűzfal)	Monolit vasbeton szerkezetű falak, amelyekre 18 cm-es kőzetgyapot szigetelés került.

Lépcsők	Monolit vasbeton szerkezetű.

Válaszfalak	10 cm-es válaszfal Ytong, Porotherm téglából

Lakáselválasztó falak	Hangszigetelő falazat vasbeton, Ytong előtétfallal

Tetőszerkezet	Betonszerkezetes koporsófödém + szigetelés + fémlemez fedés

Elektromos rendszer	Védőcsőben vezetett szabványnak megfelelő vezetékkel.
A fogyasztásmérőket a III. emeleten helyeztük el. A mérők ELMŰ általi felszerelését és a hálózatba kapcsolását a vételár tartalmazza.

Vízrendszer	Műanyag csőrendszer

Szennyvíz	KG-PVC lefolyórendszer

A LAKÁSOK kialakítása

Bejárati ajtó	MABISZ minősítéssel rendelkező, többpontos zárral ellátott biztonsági fa ajtó.

Tetősík ablakok:	VELUX rendszerű tetősík ablakok.

Külső nyílászárók	Fa ablakok 3 rétegű üvegezéssel belső könyöklővel, külső párkánnyal, teraszajtók toló bukó vagy befelé nyíló szerkezettel, minden nyílászáró redőny fogadására alkalmas előkészített rejtett szerkezettel.

Belső nyílászárók	Utólag szerelhető fúrt lyukas beltéri ajtó, réz vagy króm színű vasalattal és kilinccsel, Bruttó 95.000.-Ft/db

Álmennyezet, szerelt fal	A gépészeti csövek és berendezések, belső tartályos wc-k eltakarása szükség szerint szerelt fal

Felületképzések	Mindenhol fehér diszperziós festés kivéve a burkolt helyeken.

Melegburkolat	Parketta bruttó 10 000 Ft/m2 áron.

Padló hidegburkolat	Mázas kerámia padlólap, válaszható fektetéssel max.60x60 cm lapokkal, bruttó 10 000 Ft/m2 áron.

Fal hidegburkolat	Fürdőben és WC-ben mázas csempeburkolat ajtó magasságig, max.60x60 cm lapokkal, bruttó 10 000 Ft/m2 áron, választható fektetéssel. Vállaljuk a fürdőszobák és WC helyiségek belső építész által történő megtervezését.

Konyha	A konyhában maximum 0,60 m-es sávban csempézés max.60x60 cm lapokkal bruttó 10 000 Ft/m2.

Konyhabútor nem tárgya a szerződésnek.

Lábazat	Hidegpadlónál a hidegpadló anyagából 6-8-10 cm magasságban.
Parkettánál ahhoz hasonló színű előregyártott szegőelem.

Burkolatváltó	Réz vagy alumínium színű burkolatváltó profil, ill. átmenő burkolat.

Szaniterek	Beépített tartályos WC csésze, mosdó és akril kád vagy zuhanytálca esetleg épített zuhanyzó folyókával.
Hansgrohe gyártmányú vagy azonos minőségű kádcsaptelepek és mosdók.
Az adott helyiségben mosógép csatlakozási pont kiépítés.

Fűtés-Hűtés	A lakásokban GEO TARIFÁS ENERGIA TAKARÉKOS központi HŐSZIVATTYÚS rendszer (Panasonic) biztosítja a padlófűtést, mennyezethűtést valamint a meleg vízellátást, így a lakásokban nem kell a nem túl esztétikus radiátor testeknek, bojlernek és klíma egységeknek helyet találni.

Szellőzés	A WC- és egyéb belső terű helyiségekben, amelyekben nincs ablak, elszívó ventillátor a villany fel- és lekapcsolásával szinkronban működtetve.

Elektromos rendszer	Lakásonként 32 A elektromos teljesítmény vételezési lehetősége a lakás árában benne van. Kapcsolók Legrand típusúak vagy azonos minőségű fehér szerelvények. Világító testek nem tartozékai a lakásnak, valamint azoknak a felszerelése külön térítés ellenében kerülhet felszerelésre. Valamennyi helyiségben lesz 1 db foglalat és izzó az ideiglenes világítás céljára.

Dugaszoló aljzatok	Dugaljak Legrand Valena típusúak vagy azonos minőségű fehér szerelvények
- Konyha	5 db
- Fürdőszoba	3 db
- Nappali	6 db
- Hálószoba	4 db
- Előszoba	2 db

- Dolgozó	4 db

- Gardrób szoba	1 db

- WC	1db

- Erkély	1 db védett külső aljzat

Biztonságtechnika	Kaputelefon kiépítése az épület bejárati ajtajánál és hozzá tartozó elektromos zár.

Gyengeáram	KábelTV hálózat kiépítése egy csatlakozási ponttal a nappali és hálószobákban.
Telefon hálózat kiépítése egy csatlakozási ponttal a nappali és háló szobákban A kábelTV- és telefonhálózat végberendezéseket nem tartalmaz, a szerződéseket egyedileg kell megkötni.

A riasztórendszer alap védőcsövezése benne van az árban.

LAKÓK által ingyenesen választható anyagok, szolgáltatások

Belső ajtó	Színe a megadott színmintákból.
Ajtó helyett boltívképzés.

Fal	A falak fehér színűek.

Melegburkolat	Parketta mintája az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban.

Padló hidegburkolat	Padlólap színe az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban.
Fuga színe a megadott mintákból.

Fal hidegburkolat	Csempe színe az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban.
Fuga színe a megadott mintákból.

Szaniterek	Kád helyett zuhanytálca szerelése vagy épített zuhany kialakítása.

Váltóztatási lehetőségek:

A vevőnek térítés ellenében lehetőségük van a saját tulajdonrészük kialakítását (kivéve az osztatlan közös területeket illetve más tulajdonrészeket) érintő változtatásra az Eladó döntésétől függően, amely

- Nem érintheti az épület külső megjelenését és szerkezeti rendszerét.

- Nem jelent hátrányt sem a leendő tulajdonostársak, sem harmadik személy részére.

- Nem érintik a projekt megvalósításának időütemtervét, és az ezzel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat és jogokat.

- Nem érinti a lakásban az ejtő vezetékek (WC lefolyó cső) átépítését.

Vevőnek lehetősége van egyszer az alaprajzi változtatásra térítésmentesen, melyet köteles az Eladónak írásban előre jelezni, az Eladó által megadott határidőn belül.

Bármely további változtatás végrehajtása csak Eladó hozzájárulásával és a többletköltség befizetése után történhet

- ) Belső kialakítás változtatása. Az eladó döntésétől és jóváhagyásától függően a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a bemutatott alaprajzi elrendezésen – ha az műszakilag megoldható – az eladó által megjelölt időpontig módosítson. A módosítást Eladó külön felkérésre, a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a változtatási igényt Eladó nem tudja figyelembe venni.

- ) Az elektromos hálózat, riasztó rendszer kiépítésén is van lehetősége a Vevőnek változtatni a dugaszoló aljzatok számát növelni, csökkenteni az eladó által megjelölt időpontig módosítson. A módosítást Eladó külön felkérésre, a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a változtatási igényt Eladó nem tudja figyelembe venni.

- ) A gyengeáram kábel TV, telefon, riasztórendszer kiépítésén is van lehetősége a Vevőnek változtatni. A módosítást Eladó külön felkérésre, a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a változtatási igényt Eladó nem tudja figyelembe venni.

Változtatások feltételei	1.) Valamennyi változtatási igényt az eladó felé írásban kell jelezni

2.) A bejelentéssel egy időben az ajánlat adási díjat a vevő befizeti (50 000 Ft+Áfa)

3.) Eladó egy alkalommal konzultációt biztosít a Vevőnek, ahol a Vevő tájékoztatást kap a változtatási igényei megvalósíthatóságáról, és az eljárás befejezési határidejéről, amely határidő automatikusan meghosszabbítja a szerződésben megállapodott végleges átadás határidejét.

4.) További konzultációk költségtérítés ellenében(10 000 Ft/óra+Áfa) lehetségesek.

5.) Eladó ajánlatot ad a változtatásra. Az ajánlat Eladó által megadott határidőn belül Vevő részéről történő elfogadása esetén a felek a módosítást külön megállapodásban rögzítik, a módosítás költsége a Vevőt terheli. Az ajánlatban szereplő árak tartalmazzák a beszerzési árat, a beépítés költségeket, a felmerülő műszaki bonyolítási és tervezési díjat.

6.) A műszaki bonyolítási és tervezési díj max. 200 000 Ft +Áfa lehet a változtatás bonyolultságától függően. Az ajánlatadási díj a műszaki bonyolítási díj része.

7.) Az Eladó nem köteles minden módosítási igényt teljesíteni. A bonyolult a tervtől jelentősen eltérő belső építészeti kialakítások elkészítését Eladó nem köteles vállalni.

LAKÓK által külön ráfizetés ellenében választható anyagok, szolgáltatások

Belső ajtó	Félig vagy mélyen üvegezett kivitelű ajtólap.

Fal	Egyéb színek a megadott színskálából.
Díszcsík fal és mennyezet határán.

(A színezés független megállapodás alapján kerül elvégzésre, ebben az esetben Építtető nem vállal semmiféle garanciát az esetleges utólagos javítások esetén a javítás színének azonosságára, garanciális – nem a színezés minőségét érintő – javítások esetén sem, melyet Vevő tudomásul vesz.)

Melegburkolat	Parketta mintája a megadott színskálából.

Padló hidegburkolat	Egyéb padlólap bemutatott mintasor alapján.
Padlólap hozott anyagú (10% többlet szükséges).
Díszcsík, egyéb minta elhelyezése.
Diagonál fektetés (20% többlet szükséges).
További fugaszínek a megadott színskáláról.

Fal hidegburkolat	Egyéb padlólap bemutatott mintasor alapján.
Csempe hozott anyagú (10% többlet szükséges).
Konyhában a csempe színe a megadott mintákon kívül.
Díszcsík, bordűr, egyéb minta elhelyezése.
Diagonál fektetés (20% többlet szükséges).
További fugaszínek a megadott színskáláról.

Szaniterek	Kád vagy zuhanykabin beépítése.
Massage kád szerelése.
Zuhanypanel szerelése.

Árnyékolás technika	Elektromos redőny, szúnyogháló rendelhető.

Fűtés	Fürdőben kiegészítő padlófűtés.

Világítás	Egyéb dugalj és kapcsoló szerelvények a megadott típusokból.
Más színű dugalj és kapcsoló szerelvények.

Dugaszoló aljzatok	Többlet aljzat kialakítása.

Biztonságtechnika	Mozgásérzékelők és/vagy ablak nyitásérzékelők kiépítése.

Gyengeáram	További csatlakozási pontok kiépítése.

Budapest, 2020 október 01.